上海洋米信息科技有限公司

everRun推荐服务器配置

| 用户: | ISV解决方案供应商 |
| --- | --- |
| 作者: | 李钢齐 |
| 创建日期: | 2023/9/18 |
| 版本: | V5.1 |

版权声明

本文档全部内容由上海洋米信息科技有限公司拥有，未经许可不得传播或复制。

Shanghai Data-Aware Information Technology CO.,LTD.

目 录

1.	硬件准备	1

1.1.	服务器选型	1

1.2.	everRun7.9.3的服务器CPU选型	1

1.3.	服务器网口	2

1.4.	硬盘	2

1.5.	服务器的内存（根据业务来肯定越大越好）	2

1.6.	常用推荐配置	2

- 硬件准备

  - 服务器选型

标准X86服务器，目前安装过最多品牌为DELL。

  - everRun7.9.2的服务器CPU选型

建议在下图范围内选型，因为那是经过多次测试的，并且如果只有一个虚拟机，一颗CPU就够用。

可以选用4214R*1，如果项目有两颗要求那就配两颗。everRun最多支持两颗CPU。

| everRun Express/Enterprise 7.9.2 硬件支持清单要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支持的物理设备 | 最低 | 测试过的最高 | 注释 |
| 处理器/CPU： |  | 2 | 支持的CPU型号 |
| Intel® Xeon® Gold 63XX, Gold 53XX (Ice Lake) |  |  |  |
| Intel Xeon Gold 62XXR, Gold 52XXR (Cascade Lake Refresh) | 1 |  |  |
| Intel Xeon Gold 62XX, Gold 52XX (Cascade Lake) |  |  |  |
| Intel Xeon Gold 61XX, 51XX (Skylake) |  |  |  |
| Intel Xeon Silver 43XX (Ice Lake) |  |  |  |
| Intel Xeon Silver 42XXR (Cascade Lake Refresh) |  |  |  |
| Intel Xeon Silver 42XX (Cascade Lake) |  |  |  |
| Intel Xeon Silver 41XX (Skylake) |  |  |  |
| Intel Xeon Bronze 31XX (Skylake) |  |  |  |
| Intel Xeon E5-2XXX v4 (Broadwell) |  |  |  |
| Intel Xeon E5-2XXX v3 (Haswell) |  |  |  |
| Intel Xeon E5-2XXX v2 (Ivy Bridge) |  |  |  |
| Intel Xeon E5-2XXX (Sandy Bridge) |  |  |  |
| Intel Xeon E5-1XXX v4 (Broadwell) |  |  |  |
| Intel Xeon E5-1XXX v3 (Haswell) |  |  |  |
| Intel Xeon E5-1XXX v2 (Ivy Bridge) |  |  |  |
| Intel Xeon E5-1XXX (Sandy Bridge) |  |  |  |
| Intel Xeon E3-1XXX v6 (Kaby Lake) |  |  |  |
| Intel Xeon E3-1XXX v5 (Skylake) |  |  |  |
| Intel Xeon E3-1XXX v4 (Broadwell) |  |  |  |
| Intel Xeon E3-1XXX v3 (Haswell) |  |  |  |
| Intel Xeon E3-1XXX v2 (Ivy Bridge) |  |  |  |
| Intel Xeon E3-1XXX (Sandy Bridge) |  |  |  |
| Intel Xeon E-2XXX (Coffee Lake) |  |  |  |
| Intel Xeon W-1290 TE (Comet Lake) |  |  |  |
| Intel Xeon W-1250 TE (Comet Lake) |  |  |  |
| 每台物理机的 CPU 插槽数 | 1 | 2 |  |
| 物理内存 | 8 GB | 384 GB |  |
| 每台物理机的内部磁盘数 | 2 | 24 | 对于 FT，每台 PM 最少 2个驱动器。两台 PM 上的 VM 磁盘/卷是相同的 |
| 磁盘总容量 | 36 GB | 9.4 TB |  |
| 管理端口 | 1 | 1 | 每个系统要求 1 个 |
| A-Link端口 | 每台 PM 1 个 | 每台 PM 8 个 | 建议 2 个。任何 VM 都不得超过 2 个。最多 8 个（ 4 个或以上 虚拟机） |
| 业务端口 | 1 | 20 | 可以与管理链路共享 |
| 仲裁服务器 | 0 | 2 |  |

  - 服务器网口

需要配置4个网络端口

（两个服务器互联-1个数据同步，1个心跳。另外两个1个对外业务，1个everRun管理）

- everRun Enterprise：需要配置2个10Gb网络端口（2根多模双芯光纤线），2个1Gb网络端口

2）everRun express：4个1Gb端口

  - 硬盘

everRun有两种模式一个为everRun express（HA）一个为everRun Enterprise（FT）。

HA的性能为95%，FT的性能为65%，选择硬盘时选择SSD盘并配置Raid。

  - 服务器的内存（根据业务来肯定越大越好）

推荐最小64G，如果只有一台虚拟机，虚拟机最多分配内存小于70%（物理内存-2G），即44G物理内存，建议分配给虚拟机windows的内存为40G。

  - 常用推荐配置

服务器：Dell R750XS*2

CPU：1*4214R 2.4G 12C

内存：64G

网络：4个网口，其中两个万兆口（多模光纤线*2）和两个千兆口

硬盘：SSD 960G *3  RAID5  (根据业务需求增加)

Raid卡：需要配置(建议H750)

everRun Express 推荐配置：

2台 R750XS 银牌4214R*1 / 32G*2 / 960G SSD SATA读取密集型*3 /H750/X710双口万兆含模块/多模双芯光纤线*2/750W*2 /导轨 /3年服务

everRun Enterprise推荐配置：

2台 R750XS 银牌4214R*1 / 32G*2 / 960G SSD SATA读取密集型*3 /H750/X710双口万兆含模块*1/多模双芯光纤线*2/750W*2 /导轨 /3年服务